Дополнительные команды ассемблера 
для микроконтроллеров семейства AVR

Заинтересовавшись микроконтроллерами семейства  AVR фирмы Atmel, я стал искать компилятор языка Форт для них. В инете нашлось несколько таких программ, но в одних не нравился интерфейс, в других отсутствие документации или(и) ограничения на размер кода, отсутствие исходников и прочие болячки. Среди этих находок попался и продукт Брэда Экерта (Brad Eckert) Firmware Studio (http://www.tinyboot.com).

Отличный интерфейс, средства отладки, исходники, документация … всё как надо.

Автор поставил перед собой (и решил) сложную задачу: создать программную совместимость между микроконтроллерами различных фирм, архитектур и назначений - 8051, GoldFire и AVR. Он добился их совместимости на уровне Форта и теперь у разработчика развязаны руки в выборе целевого процессора для реализации своей задумки, можно не стесняясь использовать старые наработки.

Всё это хорошо, но мне пока туда не надо.

Взяв этот продукт на вооружение, я быстро убедился, что до полноценного использования Форта в микроконтроллерах я еще не дорос, и вернулся в привычный ассемблер фирменного пакета AVR Studio. Тоже хороший продукт, но:

- на дух не переносит кириллицу (допускает только в комментариях)

- столбовая запись программы, типичная для всех ассемблеров (очень длинные листинги получаются)

- бесконечные метки, метки и метки для ссылок (очень напрягает их выдумывать неповторяющимися)

Я отметил эти недостатки (нюансы?) только потому, что в ассемблере Firmware Studio их нет (справедливости ради должен отметить, там есть свои нюансы, но не о них сейчас речь).

Ассемблер Firmware Studio лояльно относится к любым символам. В именах подпрограмм, регистров и пр. могут встречаться любые знаки, вплоть до препинания и стрелок. Команды можно записывать как в столбик, так и в строчку, а метки можно вообще не изобретать. Все это вкупе дало возможность писать программы на ассемблере, почти как на Си, «с чувством, с толком, с расстановкой».

Вот так:

code Деление ( делимое делитель -- остаток целое делитель) c( деление 8/8)

\            r1      r0         r2     r1     r0

\ вход:                 r1 - делимое; r0 - делитель

\ выход:  r2 - остаток; r1 - целое;   r0 - делитель

\ измена: Раб

sub r2,r2 \ очистить остаток и перенос

ldi Раб,9

begin

rol r1

dec Раб    if_z ret then

rol r2

sub r2,r0  if_c  add r2,r0 clc else sec then

again

c;

Вызывается эта подпрограмма так:

Rcall Деление

Или вот еще пример:

code Main \ основной цикл

begin

wdr

if_b КнопкиСчитаны

clr_b  КнопкиСчитаны \ принято к исполнению

mov rab,knp

swap knp   \ свежие кнопки kA' kB' kS' ( 0=нажатие)

eor rab,knp andi rab,7 \ выделение измененных кнопок

if_nz

if_b rabS

if_nb kS' rcall IndStatus else rcall IndPower then

else

mov rab,knp  swap rab   lsr rab \ раб=00SB A0S'B'

eor rab,knp  andi rab,1 \ раб=0000 000(B' eor A) 1-если разный

if_b kS'

if_nz   \ +

inc Мощность

else    \ -

dec Мощность

then

rcall IndPower

\ расчет задержек

cli

rcall РасчетЗадержек

sei

ldi[ rab int1 ] out gimsk,rab \ разрешить прерывание1

else

if_nz

inc Режим

else

dec Режим

then

mov rab,Режим andi rab,3 mov Режим,rab

rcall IndStatus

then

then

then

then

sleep

again c;

Эти куски кода «выдраны» из рабочих проектов и приведены только для иллюстрации структурированности кода и его читабельности. Сразу видно, какие части кода работают в зависимости от различных условий. Возможность записать несколько команд в одной  строке, позволяет выделять кванты действия, т.е. неделимую последовательность команд, преследующую единую цель. Всё это облегчает написание и отладку программ и это притом, что результирующий код остается столь же компактным, что и  в классическом ассемблере.

| Результат работы форт-ассемблера Брэда Экерта | Листинг классического ассемблера |
| --- | --- |
| 0007E Деление: SUB R2,R2 | div: sub drem8u,drem8u ;очистить остаток и перенос |
| 00080 LDI R16,9 | Ldi dcnt8u,9 ;инициализировать счетчик цикла |
| 00082 ROL R1 | D8u_1: rol dd8u ;делимое/результат сдвинуть влево |
| 00084 DEC R16 | dec dcnt8u ;умньшить на единицу счетчик цикла |
| 00086 BRNE 0x8A | brne d8u_2 ;переход, если не ноль |
| 00088 RET | ret ;выход из подпрограммы |
| 0008A ROL R2 | d8u_2: rol drem8u ;остаток сдвинуть влево |
| 0008C SUB R2,R0 | sub drem8u,dv8u ;остаток= остаток – делитель |
| 0008E BRCC 0x96 | brcc d8u_3 ;если результат < 0 |
| 00090 ADD R2,R0 | add drem8u,dv8u ;восстановить остаток |
| 00092 CLC | clc ;сбросить перенос |
| 00094 RJMP 0x98 | rjmp d8u_1 ;иначе |
| 00096 SEC | d8u_3: sec ;установить перенос |
| 00098 RJMP 0x82 | rjmp d8u_1 ;вернуться назад |

Близнецы, не правда ли?

Брэд Экерт в своем форт-ассемблере, разумеется, описал все команды процессоров семейства AVR, но, кроме того, за что ему отдельное спасибо, он написал еще целый ряд команд, облегчающий жизнь программиста.

Например, для меня всегда были проблемы с запоминанием маловразумительных мнемоник типа BRCC, BRCS, BRNE, SBRC и т.п., я в них путался (и путаюсь), приходилось постоянно обращаться к справочнику команд по ассемблеру. Брэд Экерт позволил мне писать вместо них команды IF_NC, IF_C, IF_NZ и плюс к этому любимое ELSE. Так же хорошим подспорьем явилось наличие циклов FOR … NEXT, BEGIN … AGAIN, MULTI ... REPEAT  и оператора выбора CASE.

Автор понапридумывал еще много команд, с ними можно познакомиться в его документации.

Заразившись таким законотворчеством, я осмелился создать и свои команды, в основном для облегчения работы с битами, вот их списочек:

# IF_B

# IF_NB

# SKIP_B

# SKIP_NB

# T>BIT

# BIT>T

# SBR[

# CBR[

# LDI[

# ORI[

# ANDI[

# SET_B

# CLR_B

# WHILE_B

# WHILE_NB

# UNTIL_B

# UNTIL_NB

А теперь приступаю к тому ради чего, собственно, и пишется этот документ - к подробному описанию моих нововведений.

## Особенности описания битов

Прежде чем приступить к работе с битами их нужно описать, т.е. к имени бита  прицепить номер бита в байте и определить сам байт (это может быть регистр или порт).

Например:

20  register: Флаги     \ теперь к 20 регистру можно обращаться по имени ФЛАГИ

/bit/              \ перейдем в режим описания битов

BitsIn Флаги  \ укажем, что описываем биты в 20 регистре (Флаги)

asmbyte Бит0  \ теперь к нулевому биту 20 регистра можно обращаться по имени БИТ0

asmbyte Бит1

asmbyte Бит2

asmbyte Бит3

asmbyte +/-   \ можно задать и такое имя

asmbyte Плюс

->>-          \ это пропуск бита

asmbyte Бит7

/bit/              \ вернемся в обычный режим

В итоге с именем БИТ0 будет ассоциировано число 20.0 (здесь условно вставлена точка, чтобы визуально отделить адрес байта от номера бита), а с именем ПЛЮС – число 20.5.

Слово REGISTER: берет со стека число и связывает его именем, новое слово (константа) размещается в словаре REGISRERS.

Слово /BIT/ переводит компилятор в режим описания битов и обратно (смена словарей).

Слово BitsIn по имени определяет адрес байта и обнуляет счетчик.

Слово ASMBYTE занимается энумерацией, т.е. связывает значение счетчика с именем, что стоит после него и увеличивает на 1 счетчик.

Слово ->>- служит для пропуска неиспользуемых битов и просто инкрементирует счетчик.

Для описания битов в портах используется та же технология, только сами порты описываются через ASMLABEL, при этом новое слово размещается в словаре ASMLABELS.

1c asmlabel     EECR

12 asmlabel     PORTD

11 asmlabel     DDRD

10 asmlabel     PIND

/bit/

BitsIn EECR        \ порт управления EPROM

asmbyte EERE   \ разрешение чтения из EPROM

asmbyte EEWE   \ разрешение записи в  EPROM

asmbyte EEMWE  \ подтверждение разрешения записи в EPROM

asmbyte EERIE  \ разрешение прерывания от EPROM

BitsIn portD       \ выходы

->>-

->>-

->>-

->>-

asmbyte Test    \ Тестовый выход

asmbyte Light0

BitsIn ddrD        \ управление направлением

asmbyte SD

asmbyte CD

->>-

->>-

->>-

asmbyte Light

BitsIn PinD        \ входа

->>-

->>-

asmbyte EncA

asmbyte EncB

->>-

->>-

asmbyte Enter   \ кнопка Enter -\_/-

/bit/

Таким образом, с каждым битом связано некоторое число, в котором присутствует адрес байта и номер бита. Адреса портов начинаются с $20 могут принимать значения до $3F. Регистры от $00 до $1F включительно.

Теперь, когда биты обозваны, можно попытаться их использовать.

Следует отметить, что некоторые битовые команда могут работать только с регистрами r16-r32, а порты вообще ограничены диапазоном $00($20)-$1F($3F) в смысле прямого доступа к битам (это ограничение инструкций процессора ( не виноватая я)).

## IF_B

Команда IF_B используется в выражениях типа:

If_b бит0 	\ если бит 0 в регистре 20 равен 1

…		\ тогда выполнить этот код

…

then

или

if_b бит0		\ если бит 0 в регистре 20 равен 1

…		\ тогда выполнить этот код

…

else		\ в противном случае сделать это

…

…

then

То есть, обычная конструкция. Так как в имени бита заключен адрес байта, компилятор может определить, о чём идет речь, о регистре или о порте, и сгенерить правильную команду типа SBRC или SBIC. После этой команды компилируется безусловный переход на часть ELSE или на первую команду за словом THEN.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| If_b бит0 | 00016 SBRS R20,0 |
| Nop | 00018 RJMP 0x20 |
| Nop | 0001A NOP |
| Else | 0001C NOP |
| Nop | 0001E RJMP 0x24 |
| Nop | 00020 NOP |
| Then | 00022 NOP |
| Следующая команда | 00024 следующая команда |

## IF_NB

Эта команда антипод IF_B, то есть первая часть конструкции выполняется при равенстве бита 0, а вторая при 1.

## SKIP_B

Эта команда заставляет микроконтроллер пропустить следующую команду, если бит (в порту или регистре)
равен 1. (Недоделанный IF_B, но иногда требуется).

Пример:

Skip_b тест

Rcall  Расчет \ расчет выполнятся не будет, если установлен бит ТЕСТ

Удобно то, что не надо помнить, где этот чертов бит находится.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| skip_b test | 0002A SBIS PORTD,4 |
| rcall Расчет | 0002C RCALL РАСЧЕТ |

## SKIP_NB

Эта команда заставляет микроконтроллер пропустить следующую команду, если бит (в порту или регистре) 
равен 0. (Недоделанный IF_NB, но иногда требуется). Пример почти тот же, что и для SKIP_B.

## T>BIT

Копирует бит Т из регистра состояния в указанный бит.

Пример:

t>bit Плюс	\ бит Т переписывается в бит 5 регистра 20

t>bit Test	\ бит Т переписывается в бит 4 порта portD

В случае если бит находиться в регистре то это - вариация команды BLD Rd,b только регистр указывать не надо, так как он определен при описании бита.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| t>bit плюс | 0002E BLD R20,5 |

Если же речь идет о порте, то ситуация усложняется, так как у процессора нет команд подобных BLD, BST для работы с портами. В этом случае будут сгенерированы 3 команды (см. таблицу). Сначала бит сбрасывается, а потом, в зависимости от бита Т либо ставиться, либо нет.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| t>bit Test | 00036 CBI PORTD,4 |
|  | 00038 BRTC 0x3C |
|  | 0003A SBI PORTD,4 |
|  | 0003C следующая команда |

## BIT>T

Копирует указанный бит из регистра или порта в бит Т регистра состояния.

Пример:

bit>t Плюс	\ бит 5 регистра 20 переписывается в бит Т

В данном случае - это вариация команды BSD Rd,b.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| bit>t плюс | 00030 BST R20,5 |

Для портов имеем:

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| bit>t Test | 0003C CLT |
|  | 0003E SBIC PORTD,4 |
|  | 00040 SET |
|  | 0003C следующая команда |

## SBR[

Устанавливает поименованные биты в указанном регистре (другие биты не трогает).

Пример:

16 register: РАБ  	\ указываем, что 16 регистр у нас будет называться РАБ (рабочий)

sbr[ раб бит0 test плюс ] \ в регистре 16 будут установлены в 1 биты: 0, 5 и 6

Эта команда из полного адреса бита (адрес_байта.номер_бита) берет только номер бита, так, что ей без разницы, где конкретный бит находится. После sbr[ должно следовать имя регистра (16-32), биты которого вы хотите установить, а потом, через пробелы, в любом порядке имена битов. В конце надо поставить закрывающую квадратную скобку ].

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| sbr[ раб бит0 test плюс ] | 00032 ORI R16,49 |

## CBR[

Эта команда  того же плана, что и SBR[, только биты она не устанавливает, а сбрасывает.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| cbr[ раб бит0 test плюс ] | 00034 ANDI R16,206 |

## LDI[

Загрузка битов в регистр (16-32). Названные биты установит в 1, остальные сбросит в 0.

Работает аналогично SBR[.

Данная команда удобна для конфигурирования микроконтроллера, например:

ldi[ раб toie1  ticie toie0   ]    out timsk,раб \ разрешить  прерывания от таймеров

Обратите внимание, биты порта TIMSK напрямую не доступны (адрес $39), следовательно, и полный адрес им прописывать нет смысла (хотя и возможно), поэтому описываются они так:

7 asmlabel     TOIE1

6 asmlabel     OCIE1A

3 asmlabel     TICIE

1 asmlabel     TOIE0

Т.е. как константы, хранящие только номер бита.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| ldi[ раб toie1 ticie toie0 ] | 00036 LDI R16,138 |

## ORI[

Логическое групповое ИЛИ, синоним SBR[.

## ANDI[

Логическое групповое И.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| andi[ раб toie1 ticie toie0 ] | 00038 ANDI R16,138 |

Можно загрузить в регистр (16-32) какой-либо порт и с помощью этой команды выделить нужный бит или биты.

## SET_B

Устанавливает бит в регистре (16-32) или порту ($00-$1F).

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| set_b плюс | 0003A ORI R20,32 |
| set_b test | 0003C SBI PORTD,4 |

## CLR_B

Сбрасывает бит в регистре (16-32) или порту ($00-$1F).

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| clr_b плюс | 0003E ANDI R20,223 |
| clr_b test | 00040 CBI PORTD,4 |

## WHILE_B

Выполнять цикл пока бит установлен.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| begin | 0000C NOP |
| nop | 0000E NOP |
| nop | 00010 SBRS R20,0 |
| while_b бит0 | 00012 RJMP 0x1A |
| nop | 00014 NOP |
| nop | 00016 NOP |
| repeat | 00018 RJMP 0xC |
| Следующая команда | 0001A следующая команда |

## WHILE_NB

Выполнять цикл пока бит сброшен.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| begin | 0000C NOP |
| nop | 0000E NOP |
| nop | 00010 SBRS R20,0 |
| while_nb бит0 | 00012 RJMP 0x1A |
| nop | 00014 NOP |
| nop | 00016 NOP |
| repeat | 00018 RJMP 0xC |
| Следующая команда | 0001A следующая команда |

## UNTIL_B

Выполнять цикл до тех пор, пока бит не будет установлен (ждать установки бита).

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| begin | 0000C NOP |
| nop | 0000E NOP |
| nop | 00010 SBRS R20,0 |
| until_b бит0 | 00012 RJMP 0xC |
| Следующая команда | 00014 следующая команда |

## UNTIL_NB

Ждать очистки  бита.

| Форт-ассемблер | Скомпилированный код |
| --- | --- |
| begin | 0000C NOP |
| nop | 0000E NOP |
| nop | 00010 SBRC R20,0 |
| until_nb бит0 | 00012 RJMP 0xC |
| Следующая команда | 00014 следующая команда |